НЕСЕКРЕТНО

Инв.№ 2610 НС

Экз.№

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Е

С Е Л Ь С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е»

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й    П Л А Н

ТОМ   I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор института

доктор архитектуры, профессор                                                                                            В.А. Щитинский

Главный инженер института

доктор экологии                                                                                                                         Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института

Почетный архитектор РФ                                                                                                      И.Е.Гришечкина

Руководитель АПМ-1                                                                                                        О.С. Енина

Главный архитектор проекта                                                                                  И.В. Ратникова

Главный инженер проекта                                                                                            Г.Л. Егорова

Санкт-Петербург

2009

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	3

Введение	5

1. Цели и задачи проекта	7

2. Основные направления социально-экономического развития поселения	8

3. Мероприятия по территориальному планированию	9

3.1. Развитие функционально-планировочной структуры	9

3.1.1 Планировочная организация территории	9

3.1.2  Функциональное зонирование территории	11

3.2 Развитие социальной инфраструктуры	14

3.3. Жилищное строительство	15

3.4. Развитие транспортное инфраструктуры	16

3.5. Развитие инженерной инфраструктуры	20

3.5.1 Водоснабжение	20

3.5.2. Водоотведение	22

3.5.3. Электроснабжение	23

3.5.4. Теплоснабжение	24

3.5.5. Газоснабжение	25

3.5.6. Связь	26

3.6. Инженерная подготовка и защита территории	27

3.7. Охрана окружающей среды	29

3.8. Оптимизация структуры земельного фонда. Предложения по изменению границ населенного пункта	38

- СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п.п. | Наименование | Гриф | Инв. № | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план МО «Александровское сельское поселение» |  |  |  |  |
| П о л о ж е н и я о т е р р и т о р и а л ь н о м п л а н и р о в а н и и ( н е с е к р е т н о ) |  |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка. Том 1 | Н/С | 2610 | - |
| 2 | Положения о территориальном планировании Альбом графических материалов | Н/С | 2611 | - |
| 3 | Положения о территориальном планировании CD-диск | НС-К | 1070 | - |
| 4 | Схема использования территории с отображением границ земель различных категорий | НС | 5706 | б/м |
| 5 | Предложения и мероприятия по территориальному планированию. Размещение объектов капитального строительства местного значения (Проектный план) | НС | 5707 | б/м |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | НС | 5708 | б/м |
| 7 | Схема границ зон транспортной и инженерной инфраструктуры. Природоохранные мероприятия | НС | 5709 | б/м |
| 8 | с.Александровское. Схема использования территории | НС | 5710 | б/м |
| 9 | с.Александровское. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | НС | 5711 | б/м |
| 10 | с. Ларино. Схема использования территории | НС | 6961 | б/м |
| 11 | с. Ларино. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | НС | 6962 | б/м |
| П о л о ж е н и я о т е р р и т о р и а л ь н о м п л а н и р о в а н и и ( д л я с л у ж е б н о г о п о л ь з о в а н и я ) |  |  |  |  |
| 12 | Схема использования территории с отображением границ земель различных категорий | ДСП | 5397 | 1:100 000 |
| 13 | Предложения и мероприятия по территориальному планированию. Размещение объектов капитального строительства местного значения (Проектный план) | ДСП | 5398 | 1:100 000 |
| 14 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ДСП | 5399 | 1:100 000 |
| 15 | Схема границ зон транспортной и инженерной инфраструктуры. Природоохранные мероприятия | ДСП | 5400 | 1:100 000 |
| 16 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | ДСП | 5401 | 1:100 000 |
| 17 | с.Александровское. Схема использования территории | ДСП | 5402 | 1:5 000 |
| 18 | с.Александровское. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | ДСП | 5403 | 1:5 000 |
| 19 | с.Александровское. Схема организации движения транспорта | ДСП | 5404 | 1:5 000 |
| 20 | с.Александровское. Схема водоснабжения и водоотведения | ДСП | 5405 | 1:5 000 |
| 21 | с.Александровское. Схема энергоснабжения и связи | ДСП | 5406 | 1:5 000 |
| 22 | с.Ларино. Схема использования территории | ДСП | 5407 | 1:5 000 |
| 23 | с.Ларино. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон | ДСП | 5408 | 1:5 000 |
| 24 | с.Ларино. Схема инженерно-транспортной инфраструктуры и охраны окружающей среды | ДСП | 5409 | 1:5 000 |
| М а т е р и а л ы п о о б о с н о в а н и ю п р о е к т а |  |  |  |  |
| 25 | Материалы по обоснованию проекта Пояснительная записка. Том 2 | ДСП | 2612 | - |
| 26 | Материалы по обоснованию проекта. Альбом графических материалов | ДСП | 2613 | - |
| 27 | Материалы по обоснованию проекта CD-диск | ДСП-К | 1071 | - |
| 28 | Схема положения проектируемой территории в планировочной структуре Александровского района | ДСП | 5410 | 1:200 000 |
| 30 | Схема планировочных ограничений и анализ комплексного развития территории | ДСП | 5411 | 1:100 000 |
| 31 | с.Александровское. Схема планировочных ограничений и анализ комплексного развития территории | ДСП | 5412 | 1:5 000 |
| 32 | с.Александровское. Схема инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды | ДСП | 5413 | 1:5 000 |
| 31 | с.Ларино. Схема планировочных ограничений и анализ комплексного развития территории | ДСП | 5414 | 1:5 000 |
| П р а в и л а з е м л е п о л ь з о в а н и я и з а с т р о й к и МО «Александровское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 32 | Правила землепользования и застройки МО «Александровское сельское поселение». Том 3 | Н/С | 2614 | - |
| 33 | Правила землепользования и застройки МО «Александровское сельское поселение». Карта градостроительного зонирования | Н/С | 5712 | б/м |
| 34 | Правила землепользования и застройки МО «Александровское сельское поселение». CD-диск | НС-К | 1072 | - |

# Введение

Проект «Генеральный план  и правила землепользования и застройки МО «Александровское сельское поселение» Александровского района Томской области» выполнен согласно Муниципальному контракту от 11.01.2009 г. № 1/09 между  Администрацией МО «Александровское сельское поселение»  и Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский государственный научно-исследовательский  и проектный институт Урбанистики» (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики») в соответствии с заданием на проектирование и этапами работ согласно календарному графику.

Основанием для разработки данного вида документации послужило появление новых правовых документов (Градостроительный кодекс РФ (ФЗ №191 от 29.12.2004), Земельный кодекс РФ (ФЗ №136 от 25.10.2001), Водный кодекс РФ 2006 (ФЗ №74, 03.06.2006), ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»).

Состав проекта определен техническим заданием в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (новая редакция).

Генеральный план – один из основных видов документации по территориальному планированию, инструмент управления территорией, позволяющий органам местного самоуправления принимать решения по земельным вопросам (резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую).

Одна из основных задач генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов. Цель данного проекта – дать первоначальные проектные предложения по планировочной организации и транспортному обслуживанию проектируемой территории, разработать схемы внешнего инженерного обеспечения.

Решения генерального плана детализируются на последующих стадиях проектирования в проектах планировки и целевых программах.

Прогноз развития поселения и функциональное зонирование помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения. В основе проектного решения заложены принципы устойчивого развития территории.

Данный проект генерального плана выполнен на следующие проектные периоды:

- I этап - первая очередь строительства – 2020 год;

- II этап - расчетный срок генерального плана – 2035 год;

- III этап – перспектива – прогнозный период.

Исходные данные по всем разделам генплана представлены на 01.01.2009 г.

В разработке данного проекта участвовал творческий коллектив в составе:

Руководитель АПМ-1. ...................................................................................Енина О.С.

Руководитель проекта, главный инженер проекта ...................................Егорова Г.Л.

Главный архитектор проекта ...................................................................Ратникова И.В.

Отдельные разделы проекта разработали:

Планировочная организация и функциональное зонирование территории..................................................................................................ГАП Ратникова И.В.

Экономический блок вопросов..........................................................инженер Кириленко О.В.

Минерально–сырьевые ресурсы, инженерно-геологические условия освоения территории. Инженерная подготовка территории .........................................................ГИП  Путина М.В.

Комплексная оценка территории, планировочные ограничения. Земельный фонд. Лесные  ресурсы. Климат. Охрана окружающей среды...........................................ГИП Егорова Г.Л.

Гидрологическая характеристика ……………………………………..инженер Боблак О.М.

Транспортная инфраструктура......................................главный специалист Цыркунова А.В.

Энергоснабжение.....................................................................................инженер Шмелев И.М.

Связь. Мероприятия  по предотвращению чрезвычайных ситуаций…..инженер Сухов Р.В.

Водоснабжение и водоотведение......................................главный специалист Можгова О.В.

Компьютерное оформление проекта...............................................инженер  Михайлова В.Ю.,

инженер  Перелыгин М.Ю.

Авторский коллектив выражает благодарность главе МО «Александровское сельское поселение» Дубровину В.Т., специалистам отделов и управлений администрации за содействие в сборе исходной информации, активное и профессиональное участие в разработке генерального плана.

# 1. Цели и задачи проекта

Основная цель генерального плана - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания. Цель устойчивого развития градостроительной системы – сохранение и рациональное использование всех ресурсов сельского поселения.

Обеспечить устойчивое развитие территории позволит сбалансированное соотношение  экономической, экологической, градостроительной составляющих с учетом соблюдения социальных требований к развитию и инвестиционных процессов.

В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих определена пространственно-планировочная организация территории поселения.

С учетом  экономических направлений развития поселения определена перспективная система расселения и приоритетные направления инвестиционных вложений.

Основные задачи  генерального плана:

- Определение потенциала территории и  перспективных направлений развития урбанизированных зон с учетом прогнозируемой численности населения.

- Достижение социальной стабильности, заключающееся в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав и гарантий населения с использованием социальных стандартов и норм.

- Выявление площадок для градостроительного освоения, с учетом нормативных требований к зонированию территории на селитебную и производственную зоны; территорий для развития рекреационной функции, ведения сельского хозяйства, природоохранных территорий.

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды проживания в населенных пунктах – реконструкция, реорганизация и благоустройство всех типов территорий.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов, с учетом мероприятий по оптимизации экологической ситуации.

- Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цели и задачи генплана строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышение качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных услуг и повышения рейтинга муниципального образования в составе территории Томской области.

# 2. Основные направления социально-экономического развития поселения

Основные положения по устойчивому социально-экономическому развитию поселения:

- Нефтедобывающая отрасль будет являться основной отраслью промышленности, предопределяющей существование и развитие поселения в долгосрочной перспективе.

- Важная составляющая экономики представлена обслуживающими магистральные трубопроводы предприятиями. Данный вид деятельности получит значительное развитие со строительством газопровода «Алтай» и газокомпрессорной станции в поселении.

- Планируемое строительство транзитного Северо-Сибирского коридора позволит расширить рынки сбыта и использовать улучшенную схему поставки сырья и материалов в гг.Стрежевой, Нижневартовск для развития малого предпринимательства по производству продуктов питания с использованием дикорастущего сырья, овощей, зелени в защищенном грунте, рыбной продукции, а также строительных и пиломатериалов.

- Важная современная статья доходов населения - сбор и реализация дикоросов и рыбы -  сохранит свое значение и в перспективе,

- В сельском хозяйстве, сегодня развивающемся на базе личных подворий населения, в перспективе возможно восстановление фермы КРС мясного направления в д.Ларино на 300-400 голов, для устойчивого снабжения населения поселения свежим мясом.

- Число рабочих мест на расчетный срок увеличится на 950 (40%), что в основном произойдет за счет нематериального сектора и транспорта;

- Снизится уровень скрытой безработицы до 5,5%;

- Произойдет развитие жилищного строительства с созданием комфортной среды проживания, увеличением объемов строительства индивидуального жилья и  строительства многоквартирного жилья с учетом потребности различных социальной групп населения.

С диверсификацией экономики поселения, улучшением качества жизни прогнозируется снижение негативных демографических процессов (рост рождаемости и снижение смертности).

Исходя из оценки социально-экономического потенциала поселения, проектом прогнозируется стабилизация численности населения на уровне 8,5 тысяч человек, в т.ч. с.Александровское – 8,4 тыс.чел, д.Ларино – 0,1 тыс.чел.  Эта численность населения – основа проекта для определения нормативной потребности в  объектах социальной и инженерной инфраструктур.

| Таблица 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения (тыс.человек / %) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2008г |  | I очередь |  | Расчетный срок |  |
|  |  |  |  | 2020г |  | 2035г |  |
|  | Постоянное население | 7,9 | 100% | 8,0 | 100% | 8,5 | 100% |
| 1 | в. т.ч. занятые | 2,6 | 33% | 3,2 | 43% | 3,8 | 45% |
| 2 | безработные | 1,4 | 16,9% | 0,5 | 6,6% | 0,5 | 5,5% |

# 3. Мероприятия по территориальному планированию

Комплексный анализ территории поселения (природно-ресурсный и социально-экономический) показал, что в сложившихся условиях необходимо рассмотреть два варианта перспективного развития для д.Ларино (см. Том 2 «Материалы по обоснованию»).

Согласно Решению Совета Александровского сельского поселения № 228 от 21.04.2010 г. на расчетный срок проектирования за основной принят 2-ой вариант развития территории поселения – инженерная защита от затопления д.Ларино (строительство дамбы обвалования в деревне Ларино).

Основные положения проекта генерального плана (утверждаемая часть) разработаны на основной вариант.

## 3.1. Развитие функционально-планировочной структуры

### 3.1.1 Планировочная организация территории

Градостроительные предложения и решения генерального плана с учетом устойчивого развития территории поселения направлены на следующее:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории поселения, что способствует дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений.

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды.

- дальнейшее территориальное развитие населенных пунктов должно быть ориентировано в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и центральных частей населенных пунктов.

Предложения и мероприятия по организации территории и планировочной структуре поселения в составе графических материалов представлены на чертеже «Предложения и мероприятия по территориальному планированию. Размещение объектов капитального строительства местного значения (Проектный план)»

Транспортный каркас предусматривает развитие устойчивых связей с населенными пунктами  соседних муниципальных образований. Проектом учитывается прокладка на расчетный срок новой трассы Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Усть-Илимск – Белый Яр – Нижневартовск) и автодороги «Северный широтный коридор» (Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Томск). Генеральным планом поселения предусматривается строительство нового подъезда в с. Александровское со стороны автодороги «Северный широтный коридор», а также реконструкция автодороги на д. Ларино и соединение ее с «Северным широтным коридором».

Проектное территориальное развитие МО «Александровское сельское поселение» предусматривает:

- Преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон в соответствии с нормативными требованиями экологической безопасности населенных пунктов. Упорядочение и четкое разграничение урбанизированных территорий на селитебную, производственную и рекреационные зоны.

- Изменение границы с.Александровское с учетом перспективного градостроительного освоения.

- Включение в оборот неиспользуемых сегодня земель  сельскохозяйственного назначения для градостроительного освоения.

- Дальнейшее развитие транспортных и инженерных инфраструктур (дороги с усовершенствованным покрытием).

- Развитие придорожного сервиса на автодороге федерального значения «Северный широтный коридор» (Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Томск).

- Развитие жилой зоны в с.Александровское и д.Ларино в пределах населенных пунктов, а также, частично, на землях  сельскохозяйственного назначения.

- Развитие производственной зоны в с. Александровское.

- Развитие сельскохозяйственной зоны, в том числе садоводств.

- Развитие рекреационной зоны в с. Александровское.

- Создание историко-культурного заповедника на базе археологического комплекса в районе оз. Иудка.

- В связи с тем, что д. Ларино находится в зоне затопления расчетным паводком 1% обеспеченности предлагается строительство защитных сооружений от затопления.

- Для принятия действенных мер для обеспечения жителям д. Ларино безопасных условий проживания необходимо после согласования проекта генерального плана подать заявку в Администрацию Томской области для включения в планы финансирования в рамках Областной целевой программы  «Обеспечение безопасности населения и территории Томской области от вредного воздействия вод»  (финансирование строительства защитных сооружений).

В селе Александровское:

- изменение черты населенного пункта с целью расширения возможностей для размещения жилой застройки, дополнительных производственных площадок и центрального водозабора, а также для организации в границах населенного пункта рекреационных зон.

- предлагается более интенсивное использование ограниченных внутренних территориальных резервов для градостроительного развития (внутри черты населенного пункта);

- развитие жилой застройки в юго-восточном направлении;

- развитие общественно-деловой зоны за счет строительства новых объектов;

- более эффективное и упорядоченное использование территории производственных зон, организация новых производственных зон с учетом всех нормативных требований, упорядочение и модернизация существующих производственных площадок;

- развитие производственных зон, связанных с портовой деятельностью;

- установление регламента производственных зон;

- строительство набережной;

- благоустройство существующих зеленых зон.

В деревне Ларино:

В состав мероприятий по инженерной защите от затопления д.Ларино должны быть включены следующие:

- строительство защитной (ограждающей) дамбы обвалования практически по контуру застройки, протяженность дамбы – около 2 км, отметка верха дамбы 44,8 – 45 м БС (высота в среднем 1 – 1,3 м),

- в деревне есть внутренние территориальные резервы для градостроительного освоения (внутри черты населенного пункта),

- развитие комплекса КРС на базе существующей фермы,

- благоустройство территории деревни.

При дальнейшей разработке документации территориального планирования необходимо предусмотреть:

- Реализацию комплекса мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры: реконструкция и ремонт уличной дорожной сети, замена устаревшей системы инженерного обеспечения.

- Проведение мероприятий по защите населенных пунктов от затопления;

- Организацию и благоустройство зеленых зон.

- Проведение комплекса мероприятий по улучшению экологического состояния окружающей среды.

- Реконструкцию и благоустройство всех функциональных зон, создание благоприятной, безопасной и комфортной среды проживания для населения.

### 3.1.2  Функциональное зонирование территории

Зонирование территории МО «Александровское сельское поселение» является одним из инструментов регулирования градостроительной деятельности. Функциональное зонирование обеспечивает пространственно-планировочные условия для решения задач различного уровня: федерального, регионального и местного.

Функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает имеющуюся специфику данного поселения, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

С целью создания наиболее благоприятной среды проживания генпланом предусмотрено функциональное зонирование территории населенных пунктов на определенное число территориальных зон с установленными границами. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописываются основные и вспомогательные основным виды использования недвижимости, а также условно разрешенные.

Функциональные зоны в составе графических материалов представлены на чертеже «Село Александровское. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития».

Выделены следующие функциональные зоны:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- рекреационная;

- сельскохозяйственного использования (садоводства, сельхозпроизводители);

- специального назначения.

Село Александровское

Жилые зоны предусмотрены для застройки:

- малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 2-3 этажа,

- жилыми домами коттеджного типа  с земельными участками.

В пределах сложившейся застройки центрального района в существующих кварталах будет осуществляться реконструкция жилых домов. Часть жилой зоны предусмотрена под возведение социального жилья – 2-х этажных домов, которые будут возводиться на свободных территориях внутри существующих кварталов.

Новые кварталы проектируются:

– на первую очередь – вдоль продолжения ул. Кедровая и южнее ул. Коммунистическая (коттеджная застройка);

– на расчетный срок – район улиц Октябрьская-Коммунистическая – район смешанной малоэтажной застройки (группы 2-3-х этажных домов, а также коттеджная) и в северной части села на рекультивируемых территориях (коттеджная застройка).

Дополнительно будут построены  новые здания, в первых этажах которых разместятся учреждения соцкультбыта; магазины, кафе, аптеки и т.п. Это позволит возместить нехватку данных объектов в селе.

Общеобразовательные школы и дошкольные учреждения запроектированы на обособленных участках в пределах жилой зоны с соблюдением допустимых радиусов доступности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов центра села:

- административные здания, объекты общественного питания и культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности;

- объекты здравоохранения и социальной защиты.

Общественно-деловая зона формируется в районе центральной площади села и на пересечении основных транспортных осей – ул. Советская, Ленина, Толпарова. В состав этой зоны войдут здания администраций района, сельского поселения, банка, Дома культуры, почты, культовых объектов, предприятий торговли, общественного питания и социально-бытового назначения.

Общественно-деловая зона формируется и в западной части села – районе Казахстан – при въезде.  В состав этой зоны войдут: торгово-развлекательный комплекс, административные здания,  спортивные объекты, предприятия торговли, общественного питания и социально-бытового назначения.

Особое внимание в проекте уделено благоустройству и созданию новых рекреационных зон. Предлагается включить в черту населенного пункта зону отдыха, расположенную на территории бывшей лисофермы.

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения. Они разделены на подзоны:

- зеленые насаждения общего пользования, включающие в себя парки, сады, скверы, бульвары;

- лесопарки в границах черты населенного пункта;

- рекреационные объекты: пляжи и зоны отдыха;

- спортивно-оздоровительные объекты, где размещаются спортивно-оздоровительные сооружения и спортивные площадки.

Проектом предлагается организация рекреационных зон:

- на 1 очередь: на территории лесопарка «Солдатские горки» и бывшей лисофермы; организация благоустроенных пляжей на р. Обь в северном направлении от села;

- на расчетный срок: строительство благоустроенной прогулочной набережной вдоль реки Обь, которая завершит формирование фасада села со стороны реки и защитит село от затопления.

Проектом предусматривается организация следующих спортивных зон:

- на 1 очередь: спортивного комплекса на базе существующего стадиона;

- на расчетный срок: создание спортивно-оздоровительного комплекса в северной части села.

Производственные зоны и зоны транспортной и инженерной инфраструктуры предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Проектом предлагается включить в черту населенного пункта производственные территории, расположенные  вдоль р. Обь севернее существующей границы.

Проектом предлагается сформировать промышленно-коммунальную зону в южной части села, а также создать на базе существующей коммунально-складской территории производственно-деловую зону с экологически чистыми предприятиями. Завершить ее формирование предлагается строительством автомобильного въездного комплекса и гаражей боксового типа.

С целью обеспечения экологической оптимизации планировочной структуры села проектом предлагается упорядочение промышленных зон по отраслевому признаку и установление следующих производственных зон:

- Северная производственная зона – промышленно-коммунальных объектов II-V классов вредности в составе:

- Юго-западная производственная зона – промышленно-коммунальных объектов III-V классов вредности в составе:

- Восточная производственная зона – предприятий пищевой отрасли III-V классов вредности в составе:

- Производственно-деловая зона

Производственные территории требуют организации санитарно-защитных зон (СЗЗ). В проекте предлагается установить регламент производственных зон (размещение в них предприятий установленных классов вредности) с целью соблюдения предлагаемых проектом размеров СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/21.1-1200-03.

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего, общественного и индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству. С учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций проектом определены территории подзон:

- зона сооружений и коммуникаций внешнего транспорта;

- зона сооружений и коммуникаций общественного и индивидуального транспорта, где расположены гаражи для автомобилей и лодок, улично-дорожная сеть.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования  следующих инженерных сооружений и коммуникаций:

- водозабора;

- энергообеспечения;

- очистных сооружений канализации,

а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Территория зон определена с учетом санитарно-защитных зон, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ; уменьшения отрицательного влияния на жизнедеятельность инженерных сооружений.

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Зона садоводств сохраняется только на территории поселения.

Зона специального назначения предназначена для организации и благоустройства территорий специального назначения  в соответствии с действующими нормативами. Территории зон определены с учетом санитарно-защитных зон от производственно-коммунальных объектов, предназначенных обеспечить требуемые гигиенические нормы содержания в предельном слое атмосферы загрязняющих веществ. В санитарно-защитной зоне не допускается размещение жилых домов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, а также производство сельскохозяйственной продукции. Территория санитарно-защитной зоны должна быть максимально озеленена (не менее 40%) с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локального благоприятного влияния на климат.

С учетом технических и эксплуатационных характеристик они разделены на подзоны:

- зона кладбища;

- зона скотомогильника;

- зона полигона ТБО;

- зеленых насаждений специального назначения.

Кроме указанных функциональных зон на чертеже отражены границы зон с особыми условиями использования территории. К ним относятся:

- защитные леса (леса I группы);

- особо охраняемые природные территории и объекты;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зона затопления расчетным паводком 1% обеспеченности;

- зона охраны источников питьевого водоснабжения;

- зона подлета самолетов, шумовая зона аэропортов;

- санитарно-защитные зоны предприятий и объектов специального назначения.

Деревня Ларино

Мероприятия по защите от затопления расчетным паводком 1% обеспеченности позволят сохранить населенный пункт. Автодорога, проложенная по дамбе обвалования, соединит деревню Ларино с автодорогой «Северный широтный коридор», и далее с г. Стрежевой, что значительно улучшит качество жизни населения.

Жилая зона деревни получает незначительное развитие. Жилая зона предусмотрена для застройки жилыми домами с земельными участками.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов центра:

- административные здания, объекты общественного питания и культурно-бытового обслуживания, коммерческой деятельности;

- объекты здравоохранения и социальной защиты.

Общественно-деловая зона формируется по улице Обская. На территории свайного поля предлагается строительство административно-досугового центра, в состав которого войдут и объекты бытового обслуживания.

Предлагается строительство спортивной площадки и сквера.

Проектом предлагается сформировать производственную зону в западной части деревни на территории бывшей КРС.

В составе проекта разработаны «Правила землепользования и застройки МО «Александровское сельское поселение».

## 3.2 Развитие социальной инфраструктуры

Цель проекта – удовлетворение потребности населения МО “Александровское сельское поселение” в учреждениях обслуживания согласно существующим социальным нормативам.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания поселения – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, культуры, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Необходимо проведение первоочередных мероприятий по реконструкции учреждений культурно-бытового обслуживания в д.Ларино.

Также проектом рекомендуется строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания в МО “Александровское сельское поселение”.

Все предлагаемые объекты нового капитального строительства будут являться объектами районного значения. Предложения настоящего генерального плана носят рекомендательный характер и утверждаются на уровне Схемы территориального планирования Александровского района.

| Таблица 3.2.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты нового капитального строительства |  |  |  |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| с.Александровское |  |  |  |
| 1 | Дошкольное образование |  |  |
| 1.1 | Начальная школа – 150 мест | + |  |
| 1.2 | Детский сад – 150 мест | + |  |
| 2 | Физическая культура и спорт |  |  |
| 2.1 | спортивно-оздоровительный комплекс - 600 м2 пола спортивных залов с бассейном 340 м2 зеркала воды | + |  |
| 2.2 | спортивно-оздоровительный комплекс - 600 м2 пола спортивных залов |  | + |
| 3 | Культурно-просветительская и развлекательная деятельность |  |  |
| 3.1 | Реконструкция ДК «Казахстан» | + |  |
| 3.2 | Концертной зал– 200 зрительских мест |  | + |
| д.Ларино |  |  |  |
| 1 | Дошкольное образование |  |  |
| 1.1 | Детский сад (10 мест) – реконструкция существующего здания | + |  |

## 3.3. Жилищное строительство

Основные проектные предложения,  с.Александровское:

  - Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилья – поэтапно по мере амортизационного износа - на первую очередь – 3,5 тыс.м2, на расчетный срок – 19,8 тыс.м2.

  - Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами собственников.

- Новое строительство в селе будет вестись на свободных - 108 га и на реконструируемых территориях – 14 га.

- Общая площадь нового строительства -  162,2 тыс.м2, в том числе 91,6 – на первую очередь.

- На первую очередь в основном будут застраиваться индивидуальными жилыми домами пустующие территории внутри существующей жилой застройки, свободные территории на юго-западе села и в районе «лыжной базы». Малоэтажное многоквартирное жилищное строительство разместиться на месте сносимого аварийного жилья по ул.Нефтяников

- На расчетный срок под индивидуальную застройку планируется продолжить осваивать свободные территории на юго-западе села, микрорайон на юге. Многоквартирное жилье будет строиться в мкр.Казахстан, а также на месте брошенной производственной базы АНГРЭ.

  - Улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в с.Александровское к 2020 году составит 32 м2/чел, к 2035 году – 37 м2/чел.

| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамика жилищного фонда с.Александровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сущ. | снос |  | сущ.сохран |  | новое |  | итого |  |
|  | 2008г | 2020г | 2035г | 2020г | 2035г | 2020г | 2035г | 2020г | 2035г |
| усадебное | 99,8 | 1,0 | 7,7 | 98,8 | 92,1 | 81,6 | 132,0 | 180,4 | 224,1 |
|  | 4,5 | 0,1 | 0,6 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 4,9 | 5,2 |
| малоэтажное | 67,8 | 2,5 | 11,4 | 65,3 | 56,4 | 10 | 30,0 | 75,3 | 86,4 |
|  | 3,4 | 0,1 | 0,6 | 2,6 | 2,3 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 3,2 |
| ИТОГО | 167,6 | 3,5 | 19,8 | 164,1 | 148,5 | 91,6 | 162,0 | 255,7 | 310,5 |
|  | 7,9 | 0,2 | 1,2 | 5,4 | 4,6 | 2,4 | 3,9 | 7,9 | 8,4 |

| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет территории для размещения нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Тип застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Плотность, м2/га | Территории, га |  |  | Плотность населения, чел/га |
|  |  |  |  | свободные | реконструируемые | всего |  |
| 1. | I очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа | 81,6 | 1200 | 68 |  | 68 | 31 |
| 1.2 | малоэтажная многоквартирная застройка (1-2 эт.) | 10 | 2500 |  | 4 | 4 | 100 |
|  | ИТОГО: | 91,6 | 1272 | 68 | 4 | 72 | 35 |
| 2. | Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа | 132 | 1200 | 106 | 4 | 110 | 26 |
| 2.2 | малоэтажная многоквартирная застройка (1-2 эт.) | 30 | 2500 | 2 | 10 | 12 | 75 |
|  | ИТОГО: | 162 | 1328 | 108 | 14 | 122 | 31 |

Основные проектные предложения для  д.Ларино:

  - Проведение мероприятий по защите жилых зон деревни от затопления, развитие инженерной инфраструктуры

  - Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилья – 0,7 тыс.м2

  - Планомерная реконструкция частного жилищного фонда силами собственников.

  - Новое индивидуальное строительство на месте сносимого ветхого жилья – порядка 1 тыс.м2.

## 3.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Перспективы развития инфраструктуры внешнего транспорта МО "Александровское сельское поселение" связаны в основном с прокладкой по территории Томской области Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Усть-Илимск – Белый Яр – Нижневартовск) и автодороги "Северный широтный коридор" (Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Томск).

Железнодорожный транспорт

По территории Томской области в соответствии с "Транспортной стратегией РФ на период до 2030 г." предусматривается прокладка железнодорожной магистрали, проходящей через регионы западной и восточной Сибири от Нижнего Приангарья до Нижневартовска – Северо-Сибирская железнодорожная магистраль (Севсиб).

Через территорию МО пройдет участок железнодорожной магистрали Лесосибирск – Белый Яр – Нижневартовск, начало строительства по федеральной программе предусматривается на период до 2015 г. Железнодорожная магистраль является двупутной электрифицированной линией.

В соответствии с решениями "Схемы территориального планирования Томской области" на этом участке предусматривается строительство железнодорожного моста через р. Обь в районе п. Чажемто и строительство совмещенного автожелезнодорожного моста через р. Обь в районе г. Стрежевой. Кроме этого, от п. Чажемто предусматривается строительство железнодорожной магистрали до областного центра - г. Томска.

Таким образом, МО "Александровское сельское поселение" получает круглогодичную связь с областным центром протяженностью около 700 км. Первоочередным пусковым участком строительства намечена линия Нижневартовск-Стрежевой.

На территории МО предусматривается строительство железнодорожной станции «Александровское».

Предусматривается строительство путепровода на пересечении железнодорожной магистрали с трассой существующего автоподъезда к с.Александровское.

Автомобильный транспорт

В соответствии с проектом "Схема территориального планирования Томской области" по территории МО "Александровское сельское поселение" пройдут следующие автодороги:

- с западной стороны села Александровского пройдет трасса автодороги "Северный широтный коридор" федерального значения (Пермь – Ханты-Мансийск – Нижневартовск – Томск), прокладываемая вдоль железнодорожной трассы Севсиба; по трассе автодороги намечается строительство совмещенного автожелезнодорожного мостового перехода через р.Обь и её протоки; расположение мостового перехода намечено  выше по течению от города Стрежевого. Протяженность автодороги "Северный широтный коридор" в пределах МО – 80 км.

- автодорога регионального значения Стрежевой – Лукашкин Яр – Молодежный и далее в перспективе до пос.Белый Яр. Протяженность автодороги "Северный широтный коридор" в пределах МО – 40 км.

- подъезды от автодороги "Северный широтный коридор": к с.Александровское с южного направления, протяженность – 25 км.

Кроме этого, генеральным планом предусматривается реконструкция автодороги с.Александровское – д.Ларино на аварийных участках, а также модернизация паромной переправы через р.Ларьеган с заменой парома.

Общая протяженность автодорог на территории МО к расчетному сроку возрастет на 155 км и составит 375 км; плотность автодорог увеличится до 43 км/1000 кв. км.

Автобусное междугороднее сообщение намечается организовать по проектируемым автодорогам: "Северный широтный коридор" - на связях с областным центром Томском и левобережными районами области; по автодороге Стрежевой – Молодежный – на связях с населенными пунктами в правобережной части области, а также по автодороге с.Александровское – д.Ларино – ж.д.платформа Ларино.

Воздушный транспорт

Генеральным планом предусматривается сохранение всего комплекса сооружений аэропорта. В перспективе предполагается использовать существующую взлетно-посадочную полосу для обслуживания местных авиалиний на связях с. Александровское с другими административными центрами области. На этих линиях предусматривается использовать самолеты малой вместимости, которые в эксплуатации значительно экономичнее вертолетов.

Речной транспорт

Генеральным планом предполагается развитие грузо-пассажирских перевозок в Александровском речном порту.

Перспективы развития порта связаны с прокладкой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, перспективную трассу которой предполагается проложить на расстоянии 20 км от с.Александровское. Это создает возможность осуществления перевалки грузов в смешанном водно-железнодорожном сообщении и обеспечивает рост объемов грузоперевозок.

Предусматривается также возобновление существовавшего ранее муниципального водного сообщения с г.Стрежевым и населенными пунктами района.

Поселковый транспорт

Улично-дорожная сеть

Генеральным планом в с.Александровское предусматривается дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети, реконструкция существующих улиц и дорог, строительство новых главных и основных улиц, а также второстепенных жилых улиц и дорог в производственных зонах.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети в соответствии со СНиП 2.07.01-89* применительно к сельским населенным пунктам:

- главные улицы и дороги;

- основные улицы и дороги;

- второстепенные улицы и дороги;

- проезды.

На I очередь развития города намечены нижеследующие мероприятия.

По сети главных и основных улиц и дорог:

- Пробивка ул.Пролетарская на ул.Партизанская, протяженность нового строительства 0,3 км, реконструкции – 1,0 км.

- Реконструкция ул.Партизанская, с заменой гравийного покрытия на асфальтобетонное, протяженность – 1,0 км.

- Пробивка ул.Октябрьской через территорию АНГРЭ, протяженность – 0,6 км;

- Строительство I очереди новой широтной улицы от ул.Октябрьской в западном направлении, протяженность – 0,5 км;

- Продолжение ул.Дружбы народов в восточном направлении до ул.Советская, новое строительство – 0,6 км, реконструкция – 1,0 км;

- Продолжение ул.Чехова в юго-западном направлении до проектируемой промышленной зоны, новое строительство – 0,9 км;

- Строительство I очереди южной грузовой дороги, протяженность – 1,1 км.

Общая протяженность новых улиц и дорог – 5,4 км.

По сети второстепенных улиц и дорог:

- Строительство новой меридиональной улицы параллельной ул.Мира, протяженность – 2,2 км;

- Продолжение ул.Сибирской в южном направлении, новое строительство – 0,8 км;

- Строительство жилых улиц в южном районе, новое строительство – 1,1 км;

- Строительство жилых улиц в центральном районе, новое строительство – 1,5 км;

- Строительство жилых улиц в западном районе, новое строительство – 1,6 км;

- Общая протяженность улиц и дорог – 7,2 км.

На период расчетного срока генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

По сети главных и основных улиц и дорог:

- Строительство II очереди южной грузовой дороги, протяженность 1,7 км.

- Продолжение ул.Мира в южном направлении с выходом на проектируемую внешнюю автодорогу, новое строительство – 0,7 км;

- Строительство нового обхода существующей застройки со стороны внешней автодороги на д.Ларино, протяженность – 1,2 км;

- Строительство II очереди широтной улицы от ул.Октябрьской в западном направлении до продолжении ул.Мира, протяженность нового строительства – 1,0 км;

- Продолжение ул.Дружбы народов в западном направлении до внешней автодороги, новое строительство – 1,6 км;

Общая протяженность улиц и дорог – 6,2 км.

По сети второстепенных улиц и дорог:

- Продолжение строительства жилых улиц в центральном районе, новое строительство – 0,8 км;

- Новое строительство жилых улиц в южном районе, новое строительство – 3,0 км;

- Продолжение строительства жилых улиц в западном районе, новое строительство – 0,5 км;

- Строительство дорог в западной производственной зоне, протяженность – 1,3 км.

Общая протяженность улиц и дорог – 5,6 км.

В результате осуществления проектных мероприятий протяженность сети главных и основных улиц к расчетному сроку увеличится до 23,6 км, плотность магистральной сети в пределах застройки составит 2,5 км/кв.км.

Проектом предусматривается благоустройство улично-дорожной сети в сложившихся районах, а именно:

- Организация ливневой канализации на улично-дорожной сети.

- Обеспечение треугольников видимости на основных перекрестках.

- Строительство тротуаров, озеленение, освещение;

- Замена грунтовых и гравийных покрытий на асфальтобетонное покрытие.

Транспортное обслуживание

Генеральным планом в с.Александровское предусматривается развитие линий автобусного сообщения по вновь проектируемым главным улицам.

Новые линии автобусов пройдут по ул.Мира и ее продолжению на внешнюю автодорогу.

Плотность автобусной сети на территории застройки составит на расчетный срок - 9 км/кв.км.

Развитие маршрутной сети автобусов обеспечит соблюдение нормативных радиусов обслуживания, при которых пешеходные подходы к остановкам автобусов составят 300-500 м.

Генеральным планом также предусматривается организация автобусного муниципального маршрута с.Александровское – д.Ларино протяженностью 18 км.

Проектом намечается дальнейшее развитие сети обслуживающих устройств легкового транспорта:

- создание сети автостоянок у объектов общественного назначения и организация гостевых стоянок в кварталах и микрорайонах;

- выделение территорий для размещения гаражей боксового типа для районов многоквартирной застройки с нормативным радиусом доступности до 800 м (норма автомобилизации на I очередь принимается – 300 автомобилей на 1 тыс. жителей, на расчетный срок – 350 автомашин на 1 тыс. жителей).

Проектом предусматривается размещение новых площадок гаражей боксового типа в южной коммунальной зоне и за счет расширения территорий, примыкающих к существующим гаражным кооперативам.

Суммарная мощность существующих АЗС удовлетворяет нормативам.

Размещение проектируемых СТО произведено, в основном, на территориях новых и существующих гаражных кооперативов.

Предусматривается разместить на въезде в село с южного направления автосервисный комплекс, включающий в себя мотель, АЗС, СТО, автомойку, предприятия бытового и торгового обслуживания.

## 3.5. Развитие инженерной инфраструктуры

К вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом (ст.14 ФЗ-131).

### 3.5.1 Водоснабжение

Организация  в границах поселения водоснабжения населения и водоотведения относится к вопросам местного значения поселения (ст.14 ФЗ-№131).

Проектом предусматривается развитие системы водоснабжения в с.Александровское и в д.Ларино (при условии обеспечения защиты от затопления – строительства защитной дамбы в д.Ларино).

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Требуемый расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен на основании СНиП 2.04.02-84*

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение население, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды города, полив территории города и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Таблица 3.5.1.1

Нормы водопотребления

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 300 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дня недели принят равным Ксут.max=1,3 согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84* пункт 2.2.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принято в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на полив территории и мойку усовершенствованных покрытий рассчитан в соответствии с рекомендацией СНиП 2.04.02-84*, таблица 3, примечание 1: при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50 л/сут на человека.

Прогноз водоснабжения промышленных предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. Вследствие этого, объем водопотребления на технические нужды промышленных предприятий изменится не значительно.

Таблица 3.5.1.2

Сводная таблица водопотребления с.Александровское, тыс.м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 2,51 | 2,64 |
| 2 | Полив территории | 0,39 | 0,42 |
| 3 | Пожаротушение | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Промышленные предприятия | 0,10 | 0,10 |
| Итого |  | 3,11 | 3,27 |
| ВСЕГО |  |  |  |
| Покрытие по источникам водоснабжения |  |  |  |
| 1 | Новые водозаборные сооружения | 1,70 | 1,80 |
| 2 | Существующие водозаборные скважины системы теплоснабжения | 1,00 | 1,06 |
| 3 | Речной водозабор | 0,49 | 0,52 |

Таблица 3.5.1.3

Сводная таблица водопотребления д.Ларино, тыс.м³/сут.

| № п/п |  | Наименование |  | 1 очередь |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Хозяйственно-питьевые нужды |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 2 |  | Пожаротушение |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 3 |  | Предприятия |  | 0,03 |  | 0,03 |
| Итого |  |  |  | 0,11 |  | 0,11 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| Покрытие по источникам водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новая скважина |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
| 2 | Существующая скважина |  | 0,030 |  | 0,03 |  |

Источники водоснабжения

В селе Александровское предлагается организация единого водозабора, расположенного вне жилой застройки.

Водозаборные скважины, расположенные на территории поселка, предлагается вывести из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения из-за несоответствия добываемой воды нормативным требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Скважины предлагается сохранить в качестве источника водоснабжения для котельных.

Для полива территории с.Александровское рекомендуется использовать поверхностный водозабор на р.Обь.

Для д.Ларино предлагается проведение изысканий и утверждение запасов подземных вод, строительство новой водозаборной скважины для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения с обязательной организацией зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Для организации централизованных водозаборов  для населенных пунктов необходимо:

- подать заявку на проведение изысканий источника водоснабжение (ФГУ «Томскнедра»),

- произвести разведку месторождения подземных вод с утверждением запасов,

- выбрать вариант оптимизации устройства централизованного источника ХПВ (схема водозабора на расчетный срок эксплуатации и расчетное водопотребление), с уточнением количества эксплуатируемых, резервных, наблюдательных скважин,

- выполнить проект зон санитарной охраны в условиях принимаемой схемы водозабора,

- обустроить рабочие скважины для обеспечения нормативных требований по эксплуатации.

Схема водоснабжения

Водоснабжение жителей и промышленных предприятий предлагается осуществлять по раздельным системам: хозяйственно-питьевой и технической. Противопожарная система водоснабжения объединяется с каждой из систем в местах их прокладки.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Для нормализации работы водопроводной сети с.Александровское необходимо выполнить гидравлический расчет сети с учетом прокладки водопроводной сети в строящихся районах. Гидравлический расчет сетей холодного и горячего водоснабжения производится отдельно.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение сложившейся схемы водоснабжения. В селе сохраняется сложившаяся система водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим поселковым водопроводным сетям.

Водоподготовка

Проектом предлагается строительство станции водоподготовки на территории планируемого водозабора для с.Александровское. Состав очистных сооружений должен быть определен проектом специализированной организацией.

Для д.Ларино предлагается монтаж очистной установки заводского изготовления.

В целях обеспечения экологического благополучия населения  и предотвращения угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с хранением хлора, рекомендуется применять обеззараживание питьевой воды современным методом, например: применение гипохлорита, электролиз, бактерицидное излучение, озонирование.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения города должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима.

Проектом предусматривается для села Александровское:

на I очередь:

- Разработка схемы водоснабжения специализированной организацией с обязательным гидравлическим расчетом всей водопроводной сети с учетом строительства в новых районах.

- Строительство водозабора подземных вод на территории вне жилой застройки.

- Разработка проектов ЗСО для водозабора хозяйственно-питьевого назначения.

- Строительство водоочистных сооружений.

- Прокладка водопроводных сетей в районах села, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства.

- Реконструкция существующих водопроводных сетей.

- Организация  летнего речного водозабора технической воды.

на расчетный срок:

- Прокладка водопроводных сетей в районах, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства.

- Реконструкция существующих водопроводных сетей.

Для деревни Ларино  проектом предусматривается:

I очередь:

- Строительство водозабора подземных вод на территории вне жилой застройки.

- Монтаж очистной установки.

- Прокладка водопроводных сетей.

- Разработка проектов ЗСО для водозабора хозяйственно-питьевого назначения.

на расчетный срок:

- Прокладка водопроводных сетей.

### 3.5.2. Водоотведение

Предусматривается развитие системы водоотведения в с.Александровское и в д.Ларино (при условии обеспечения защиты от затопления – строительства защитной дамбы в д.Ларино).

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1. расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 20% суммарного среднесуточного водоотведения квартала.

Прогноз водоотведения от  промышленных предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. Однако для расчета производительности очистных сооружений поселка Александровское принят вариант: количество стоков прогнозируется равным объему водопотребления.

Таблица 3.5.2.1

Сводная таблица водоотведения с.Александровское, тыс.м³/сут.

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки | 2,51 | 2,64 |
| 2 | Промышленные предприятия | 0,10 | 0,10 |
| Итого |  | 2,61 | 2,64 |

Таблица 3.5.2.2

Сводная таблица водоотведения д. Ларино, тыс.м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Ферма КРС | - | - |
| Итого |  | 0,02 | 0,02 |

Схема водоотведения

Хозяйственно-бытовая система

Для села Александровское предлагается централизованная раздельная система водоотведения. Для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации.

На территории поселка предлагается строительство самотечных и напорных коллекторов с подачей стоков на существующие очистные сооружения. Для улучшения комфортности проживания рекомендуется строительство сети коллекторов для приема жидких бытовых отходов  непосредственно из домов.

Для деревни Ларино предлагается централизованная раздельная система водоотведения со строительством канализационных сетей и очистных сооружений канализации.

Техническая система

Водоотведение технических сточных вод от промышленных предприятий необходимо осуществлять в сеть водоотведения с подачей на очистные сооружения. При необходимости и по согласованию с контролирующими органами необходимо предусмотреть предварительную очистку на территории предприятия.

Очистка сточных вод

Существующие очистные сооружения в с.Александровское подлежат реконструкции со строительством блока биологической очистки с доочисткой перед выпуском. Дополнительно предлагается строительство нового блока очистных сооружений с выводом на проектную производительность 2,66 тыс.м³/сут.

В д.Ларино предлагается строительство  очистных сооружений мощностью 0,02 тыс.м3/сут.

### 3.5.3. Электроснабжение

| № пп. | Перечень мероприятий | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь строительства (до 2020 года) |  |
|  | Обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей на территории сельского поселения | Провести оценку технического состояния трансформаторов электроподстанций села Александровское и деревни Ларино (при выборе варианта развития №2) и установить ресурс дальнейшей эксплуатации трансформаторов |
|  |  | Осуществить реконструкцию высоковольтных линий села Александровское и деревни Ларино (при выборе варианта развития №2) с заменой провода и опор, достигших в период 2010- 2020 гг. срока эксплуатационного износа |
|  | Внедрение возобновляемых источников энергии | Уточнить потенциал использования на территории Александровского сельского поселения возобновляемых источников энергии |
|  | Проведение энергосберегающих мероприятий | Провести энергетический аудит жилищно-коммунального комплекса, расположенного на территории сельского поселения, для выяснения объёмов внедрения энергосберегающие технологий |
|  |  | Внедрить экономически обоснованные энергосберегающие технологии и материалы на объектах ЖКС и ЖКХ, расположенных в сельском поселении |
|  | Расчётный срок (2020- 2035 года) |  |
|  | Обеспечение надёжности энергоснабжения | Осуществить реконструкцию приходящих в негодность элементов электросетевого комплекса, обеспечивающих электроснабжение Александровского сельского поселения и деревни Ларино |
|  |  | Осуществить реконструкцию приходящих в негодность элементов электросетевого комплекса, обеспечивающих электроснабжение Александровского сельского поселения |
|  |  | Внедрить экономически обоснованные энергосберегающие технологии и материалы на объектах ЖКС и ЖКХ сельского поселения |

### 3.5.4. Теплоснабжение

| № пп. | Перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | Первая очередь строительства (до 2020 года) |
| 1 | Определить, в зонах централизованного теплоснабжения котельных №5, №3 и №4, жилищный фонд, переводимый на локальные (индивидуальные) теплосистемы; |
| 2 | Определить очерёдность отключения участков теплосети котельных №5, №3 и №4; |
| 3 | Осуществить строительство распределительной газовой сети для снабжения топливом локальных (индивидуальных) теплосистем; |
| 4 | Произвести ввод локальных (индивидуальных) источников тепла в индивидуальном и малоэтажном жилом фонде (в том числе водимом в период первой очереди) с постепенным выводом тепловых систем котельных №5, №3 и №4; |
| 5 | Произвести закольцовку тепловых сетей котельных №1, №2 и котельной УАВР ООО «Томсктрансгаз» для оптимизации технической структуры (снижения и корректировки избыточной располагаемой мощности котельных); |
| 6 | Осуществить реконструкцию изношенной части теплосети на современные трубопроводы; |
| 7 | Произвести утепление «теплового контура» существующего жилого и общественного фондов, находящихся в зонах централизованного теплоснабжения котельных №1, №2 и котельной УАВР ООО «Томсктрансгаз»; |
| 8 | Осуществить оборудование потребителей тепла теплосчётчиками для ведения теплоизмерений и планирования тарифной системы; |
|  | Расчётный срок (2020- 2035 года) |
| 9 | ликвидация теплосистем котельных №5, №3 и №4 (при условии полного перевода отапливаемого ими жилищного и социально-общественного фондов на локальное (индивидуальное) теплоснабжение); |
| 10 | Перекладка аварийных и изношенных тепловых сетей с применением современных технологий прокладки трубопроводов и использованием теплосети с пенополиуретановой изоляцией и системой индикации протечек; |
| 11 | Утепление «теплового контура» существующего жилого и общественного фондов, отапливаемых от централизованных источников тепла; |
| 12 | Использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве новых жилых и общественных зданий; |
| 13 | На основе установившегося режима функционирования теплоисточников с. Александровское выявить перспективы образования из функционирующих теплоисточников - блока «мини-ТЭЦ+пиковые котельные»; |
| 14 | Модернизация котельных №1, №2 с внедрением максимальной автоматизации процесса горения на котельных установках (автоматическое регулирование производительности, экономичности процесса горения и разряжения в топке котла, автоматическое регулирование питания); |
| 15 | На основе результатов ввода локальных (индивидуальных) теплосистем определить необходимость модернизации/вывода котельной №6; |
| 16 | Создание автоматизированной информационной системы, которая будет осуществлять оперативный контроль параметров теплоснабжения с полной автоматизацией отпуска и учёта тепловой энергии; |
| 17 | Осуществление перехода к оплате по количественным и качественным параметрам теплоносителя; |

### 3.5.5. Газоснабжение

| № пп. | Перечень мероприятий | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь строительства (до 2020 года) |  |
| 1 | Развитие системы газоснабжения | Разработать проект Генеральной схемы газоснабжения и газификации села Александровское с учётом вывода части централизованных источников тепла и перевода части жилищно-коммунального сектора на локальные (индивидуальные) теплосистемы на газовом топливе |
| 2 |  | Осуществить строительство газотранспортной и газораспределительной сети в соответствии с разработанной Генеральной схемой газоснабжения и газификации на период до 2020 года |
|  | Расчётный срок (2020- 2035 года) |  |
| 3 | Развитие использования природного газа | Осуществить строительство газотранспортной и газораспределительной сети в Александровском сельском поселении для газоснабжения объектов жилищно-коммунального и жилищно-хозяйственного сектора |

### 3.5.6. Связь

К вопросам местного значения поселения относится создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи.

Телефонизация

В основу расчета емкости сети положены данные о численности населения в городском поселении и населенных пунктах Александровского поселения, а так же коэффициент семейности и телефонная плотность по населенным пунктам в сельской местности. Потребное количество телефонов в жилых зданиях принято из расчета 1 телефон – в 1 квартире.

Количество телефонов в общественных зданиях:

- 20% от числа телефонов в квартирном секторе

- Телефоны-автоматы (таксофоны):

- Четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3,2 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3,2 = 32,25 телефона.

Расчетные данные  о необходимом числе телефонных номеров по Александровскому поселению.

Таблица 3.5.6.1

| № | Название населенного пункта | Первая очередь, 2015 г. |  |  | Расчетный срок, 2030 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1 | Александровское | 2 500 | 50 | 32 | 2 516 | 503 | 32 |

Общее число телефонных номеров на расчетный срок составит 3051 номеров, а на первую очередь 3 032. Исходя из проведенных расчетов, на первую очередь потребуется создание 138 телефонных номеров. Благодаря использованию электронной АТС, увеличение номерной емкости не потребует значительных финансовых и временных затрат. На расчетный срок увеличение номерной емкости не потребуется. Для деревни Ларино, на первую очередь, рекомендуется установка выносного шкафа АТС емкостью 30 номеров, в качестве систем передачи рекомендуется использовать цифровую радиорелейную станцию (Passolink либо МИК-РЛ).

Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории Александровского поселения оказывает Томский филиал ФГУП «Почта России». Для совершенствования работы почтовой связи необходимо:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению.

- создание пунктов доступа в Интернет, что позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002 - 2010 годы).

## 3.6. Инженерная подготовка и защита территории

Цель проведения мероприятий по инженерной подготовке территории  – обеспечение стабильных условий функционирования населенных пунктов в составе МО «Александровское сельское поселение», повышение уровня общего благоустройства среды обитания.

Проектные предложения по инженерной подготовке территорий населенных пунктов (Александровское, Ларино) на расчетный срок проектирования (2035г.) предусмотрены в составе следующих мероприятий:

мероприятие регионального значения  - инженерная защита с.Александровское, с. Ларино от затопления паводковыми водами;

мероприятия муниципального значения:

- организация водоотведения поверхностного стока, его очистка, понижение уровня грунтовых вод,

- вертикальная планировка территории, организация рельефа,

- благоустройство водных объектов,

- лесомелиоративные мероприятия.

  - Мероприятия по защите от затопления

Для обеспечения защиты территории с.Александровское от затопления паводковыми водами и речной эрозии и на основании Областной целевой программы (ОЦП) «Обеспечение безопасности населения и территории Томской области от вредного воздействия вод» проектом генерального плана принимается вариант защиты жилой застройки с.Александровского в соответствии с проектом института «Сибречпроект» (г.Новосибирск, 2007г.).

Строительство набережной капитального типа со следующими показателями:

- тип набережной – откосный, заложение верхового откоса – 1:2,5, низового – 1:1,75, отметка верха  набережной – 45,8 м БС, протяженность набережной – 2400 п.м – I очередь.

Для защиты д. Ларино от затопления предусматриваются мероприятия:

- строительство защитной (ограждающей) дамбы обвалования по контуру застройки, протяженность дамбы – около 2 км, отметка верха дамбы 44,8 – 45 м БС (высота в среднем 1 – 1,3 м) – I очередь,

- организация придамбового дренажа (около 2 км) и насосной станции (1 шт.) по перекачке поверхностного стока (принудительное осушение).

  - Организация водоотведения поверхностного стока, его очистка, понижение уровня грунтовых вод

Проектом предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока и его очистка в с.Александровское.

Основные объемы работ по организации системы дождевой канализации в с.Александровское:

- водостоки – всего 30 км, в том числе на I очередь – 14,7 км, из них:

  - открытые лотки – всего 29,5 км, в  том числе на I очередь – 14,2 км,

  - нагорные канавы -  всего 0,5 км (I очередь),

- локальные очистные сооружения дождевой канализации (ЛОС) – 8 шт, на I очередь – 7 шт.

  - Вертикальная планировка территории, организация рельефа

c. Александровское:

Освоение новых площадок под жилую застройку в с.Александровское.

Для градостроительного освоения данных площадок в комплекс мероприятий по инженерной подготовке включены следующие объемы работ:

- южный, юго-западный жилые районы - вертикальная планировка с предварительным осушением. Площадь территории, рекомендованная для проведения подсыпки, составит около 72 га. Потребный объем грунта для осуществления подсыпки составит около 144 тыс.м3, в т.ч. на I  очередь – 25 га / 125 тыс.м3, организация водоотведения поверхностного стока.

- выборочная подсыпка территории на площади 3,45 га. Потребный объем грунта составит около 30 тыс.м3 (I очередь).

- дорожное строительство (протяженность около 12 км) – потребный объем грунта около 60 тыс.м3, в том числе на I очередь – 7 га/ 35 тыс.м3.

Итого, общий объем земляных работ может составить на площади 87.5 га / 234 тыс.м3, в том числе на I очередь – 35.5 га  / 190 тыс.м3.

- обустройство парковой (35 га) зоны в южной части села – проведение лесомелиоративных мероприятий.

д. Ларино:

- на площадке освоения (0,8 га) предусматривается проведение мероприятий по вертикальной планировке. Потребный объем грунта – 2,4 тыс.м3 (I очередь).

  - Благоустройство водных объектов

Мероприятия по благоустройству водных объектов (с.Александровское):

- канализование устьевых частей рек и ручьев (в теле гидротехнического сооружения),

- расчистка пруда в южной части с.Александровское на площади 0,5 га (расчетный срок),

- расчистка русел малых рек и ручьев от мусора, древостоя в пределах застроенной части. Протяженность участков рек, требующих проведения технических мероприятий по расчистке, составляет 1.9 км, в том числе на I очередь -  1 км.

| Инженерно-технические мероприятия регионального уровня Цель осуществления мероприятий – обеспечение безопасных условий проживания населения Томской области, сохранение населенных пунктов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание мероприятия | Показатели |  | Срок реализации |
|  | Ед. изм | Всего, в т.ч. 1 очередь |  |
| Инженерная защита населения с. Александровского от негативного воздействия опасных природных процессов (в рамках ОЦП «Обеспечение безопасности населения и территории Томской области от вредного воздействия вод») с. Александровское – строительство защитной (ограждающей) дамбы - дамба - придамбовый дренаж - насосная станция по перекачке поверхностного стока | км км шт | 2,4 2,2 2 | 2010 - 2012 |
| Инженерная защита населения с. Ларино от негативного воздействия опасных природных процессов (с включением в ОЦП «Обеспечение безопасности населения и территории Томской области от вредного воздействия вод») д. Ларино – строительство защитной (ограждающей) дамбы - дамба - придамбовый дренаж - насосная станция по перекачке поверхностного стока | км км шт | 2,0 2,0 1 | 2010 - 2020 |
| Инженерно-технические мероприятия муниципального уровня Цель осуществления мероприятий – обеспечение условий надежного функционирования объектов капитального строительства, рекреации, повышения уровня общего благоустройства территории, экологизации населенного пункта |  |  |  |
| - Организация водоотведения поверхностного стока - Очистка дождевого стока (ЛОС) - Расчистка пруда - Расчистка русел рек - Вертикальная планировка территории | км шт га км га; тыс.м3 | 30 / 14,7 8 /7 0,5 /- 1,9 /1 100,5 / 35,5; 273 / 190 | 2010 – 2035 2010 – 2035 2020 – 2035 2010 – 2035 2010 – 2035 2010 -2035 |

Таблица 3.6.1

## 3.7. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки документации территориального планирования является обеспечение устойчивого и безопасного развития территории, комфортных условий проживания населения. Особое внимание при разработке  документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления  ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых  программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в     Российской Федерации»  (ст.14), к вопросам местного значения поселения относятся, в частности, следующие:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

В рамках своих полномочий органы местного самоуправления должны контролировать состояние окружающей природной среды и выполнять мероприятия по его улучшению.

Общепланировочные и организационные мероприятия

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте использованы общепланировочные мероприятия, к которым относятся мероприятия, призванные планировочными средствами обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия в местах проживания населения:

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории сельского поселения в целом и села Александровского в частности, для обеспечения рационального природопользования (выбор оптимальных вариантов размещения жилой застройки, хозяйственных объектов, зон отдыха и резервных территорий);

- выделение и учет в планировочном решении зон с особыми условиями использования: поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных зон, охранных зон линейных объектов инженерной инфраструктуры;

- рациональное распределение и регулирование транспортных потоков;

- обеспечение необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности путем организации СЗЗ.

Предлагаемое проектное решение предусматривает приоритетное использование территории села как жилого образования с необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой, предприятиями по обслуживанию нефтедобывающей отрасли и малых предприятий других отраслей.

Охрана атмосферного воздуха

На территории Александровского поселения находятся 5 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, к ним относятся:  предприятие жилищно-коммунального хозяйства, ООО «Александровский нефтеперерабатывающий завод», ПО «Александровское», АЛПУ МГ и УАВР ООО «Газпромтрансгаз Томск».

Для предотвращения дальнейшего загрязнения атмосферного воздуха и улучшения его качества генеральным планом предлагаются планировочные, организационные и технологические мероприятия.

Планировочные мероприятия

- Упорядочение и благоустройство территории промышленных зон.

- Исключение строительства промышленных предприятий и других объектов вредности в селитебной части.

- Исключение размещения в черте населенного пункта объектов 1 и 2 классов вредности (по санитарной классификации).

- Организация единых санитарно-защитных зон промышленных территорий и их озеленение.

- Оптимизация движения автотранспорта

- Рациональное размещение автотранспортных предприятий и других транспортных объектов.

- Организация системы зелёных насаждений в с.Александровское.

- Организация постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха.

- Предприятиям, имеющим выбросы в атмосферу, необходимо разработать и согласовать проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Технологические мероприятия предусматривают:

- внедрение современного оборудования на тепловых источниках, обеспечивающего высокий процент сгорания топлива и пылегазоочистку (внедрение автоматических систем контроля отходящих газов),

- внедрение малоотходных и безотходных технологий на предприятиях;

- сокращение величины валовых выбросов за счет проведения природоохранных мероприятий и установления газоочистного оборудования на всех предприятиях, имеющих выбросы.

Санитарно-защитные зоны

Проектом не предусматривается размещение в границах населенного пункта объектов 1 и 2  классов вредности.

В целях упорядочения планирования и размещения промышленных объектов проектом предлагается в с.Александровское разработать единые СЗЗ для промышленных и коммунально-производственных зон. Согласно СанПиН 2.2.1/21.1-1200-03 (п.2.4) для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

В границах СЗЗ предприятий проектом генерального плана выделяются зоны запрещения жилищного строительства.

Особый контроль состояния атмосферного воздуха  необходим на границе СЗЗ Александровского нефтеперерабатывающего завода. Контроль за выбросами и состоянием атмосферы на границе СЗЗ в районе жилой застройки должен осуществляться, как самим предприятием, так и исполнительными органами муниципального образования совместно с контролирующими организациями.

В случае превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе ныне существующей СЗЗ перед предприятием нужно ставить вопрос о компенсациях населению для  приобретения равноценного жилья в других районах населенного пункта.

Таблица 3.7.1

Размеры санитарно-защитных зон предприятий и объектов на территории Александровского сельского поселения

| Предприятие | СЗЗ существующая, м | СЗЗ проектная, м | Проектные предложения в целях соблюдения санитарных нормативов |
| --- | --- | --- | --- |
| Александровский НПЗ | согласованный размер (250 -700 м) | 250 м со стороны жилой застройки | разработать и согласовать проект СЗЗ в принятых проектом генерального плана размерах |
| Нефтебаза Александровского НПЗ у причала на р.Обь | 500 | 500 |  |
| Александровское управление аварийно-восстановительных работ (АУАВР) ООО «Газпром трансгаз Томск» | 100 | 100 |  |
| Сибирская монтажная пуско-наладочная компания (АЗС) | 50 (не более 3-х ТРК) | 50 |  |
| ООО «Армения» - нефтебаза у р.Обь | 500 | 500 |  |
| Рыбоперерабатывающее предприятие ЗАО «Санта Мария» (низкотемпературное хранение продукции) | 100 | со стороны жилой застройки – 50 | Произвести зонирование территории предприятия с размещением источников вредности в центральной части; разработать и согласовать проект СЗЗ с сокращением размеров зоны |
| Рыбный завод с коптильным цехом | 300 | со стороны жилой застройки - 50 | реконструкция предприятия с зонированием территории (размещение источников вредности в центральной части); разработать и согласовать проект СЗЗ с сокращением ориентировочного размера зоны |
| Александровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (АЛПУ МГ) | 100 | 100 |  |
| Лесопереработка (пиломатериалы) ИП Букреев А.Г. | 100 | 100 | ликвидация склада отходов – на 1-ю очередь; вынос предприятия в южную промзону – на расчетный срок |
| Александровское лесозаготовительное перерабатывающее предприятие – ООО «АЛЗПП | 100 | 100 | вынос лесопильного производства в южную промзону – на 1-ю очередь |
| Производство пиломатериалов (малые предприятия в зоне жилой застройки) | 100 | 100 | вынос в южную промзону - на расчетный срок |
| ООО «Алекснефтепродуктлессервис» (реализация нефтепродуктов) | 50 (не более 3-х ТРК) | 50 |  |
| Асфальто-бетонный завод (АБЗ) | 500 | 500 |  |
| Полигон ТБО | 1000 | 1000 |  |
| Скотомогильник с биокамерами | - | 500 |  |
| Канализационные очистные сооружения - в с.Александровское - в д.Ларино | 200 - | 200 150 |  |
| Кладбище (сельское) | 50 | 50 |  |
| Речной причал | 50 | 50 |  |
| Электрическая подстанция | 200 | 200 | 110/35 кВ |
| Газораспределительная станция | 300 | 300 | мощность -10 тыс.куб.м./час; |
| Ветлечебница |  | 100 | вынос в пром.зону |
| Склад ГСМ на берегу р.Обь (на юго-востоке села) | 100 | - | ликвидация |
| Ферма КРС в д.Ларино | - | 300 | Зонирование территории предприятия с размещением источника вредности на максимальном удалении от жилой застройки. Разработка проекта и организация СЗЗ |

Согласно п.2.30 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей, а также - размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В связи с отсутствием разработанных проектов СЗЗ у большинства предприятий поселения, настоящим проектом приняты ориентировочные СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно п.2.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в предпроектной, проектной документации на строительство новых предприятий должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организованна, озеленена и благоустроенна.

При размещении предприятий пищевой отрасли (рыбопереработка, пекарни и т.п.) промышленная площадка последних  должна быть расположена таким образом, чтобы цеха пищевого производства не попадали в СЗЗ от предприятий других отраслей. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  (п.2.24) предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов не допускается размещать в границах СЗЗ и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

Основные экологические проблемы с.Александровское в дальнейшем будут связанны с интенсивным развитием производства и порождаемого им техногенным воздействием на окружающую среду. С целью устранения или смягчения негативного воздействия предприятий проектом генерального плана предлагается рациональное размещение и организация производственных зон.  В связи с этим предлагаются следующие планировочные решения.

Проектом предлагается:

- организация  промышленных зон на южной, восточной и северной окраинах с.Александровское. Данное предложение учитывает направление преобладающих ветров (розу ветров);

- организацию производственных зон необходимо осуществлять по отраслевому принципу, чтобы обеспечить соблюдение выше обозначенных санитарных нормативов: промышленная зона пищевых отраслей, коммунально-промышленная зона, промышленная зона предприятий высоких классов вредности;

- внутреннюю организацию промышленных зон предлагается оптимизировать для рационального использования территории, а именно – в центре зоны размещать предприятия высоких классов с наибольшими СЗЗ, по периферии – предприятия более низких классов с меньшими СЗЗ;

- предприятиям необходимо выполнить функциональное зонирование территории с размещением основного производства, являющегося основным источником негативного воздействия,  в центральной части, вспомогательных и коммунально-складских объектов – по периметру;

- к выносу из зон жилой застройки в организуемые промышленные зоны предлагаются:

- ветеринарная станция

- лесопильные производства

- коммунальные и складские объекты.

- предусмотреть озеленение территории СЗЗ существующих и проектируемых объектов.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 площадь озеленения санитарно-защитных зон должна составлять:

- для предприятий IV и V класса вредности не менее 60% площади;

- для предприятий II и III класса вредности не менее 50%  площади;

- для предприятий I класса вредности не менее 40%  площади.

С целью обеспечения экологической оптимизации планировочной структуры села проектом предлагается упорядочение промышленных зон по отраслевому признаку и установление следующих регламентов производственных зон.

Территориальная организация и регламент производственных зон

- Северная производственная зона – промышленно-коммунальных объектов II-V классов вредности в составе:

- Юго-западная производственная зона – промышленно-коммунальных объектов III-V классов вредности в составе:

- Восточная производственная зона – предприятий пищевой отрасли III-V классов вредности в составе:

- Производственно-деловая зона

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.2.4) для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

При этом для промышленных объектов и производств, входящих в состав промышленных зон, санитарно-защитная зона может быть установлена индивидуально для каждого объекта

Для групп промышленных объектов и производств, в состав которых входят объекты I и II классов опасности, проводится  оценка риска для здоровья населения.

Северная производственная зона – промышленная зона.

Зона с самым высокоопасным производством – 1-й и 2-й класс.

Основное предприятие – Александровский нефтеперерабатывающий завод (мини НПЗ). СЗЗ была согласована в 2001 г. (при строительстве завода) в следующих размерах: 250 м - на юг и юго-восток (до жилой застройки), 500 м – на запад и 700 м на север, северо-запад и северо-восток. После реконструкции завода (включение новых производств и увеличение  мощностей) в 2007 г. размеры СЗЗ не утверждались.

Заводу необходимо провести работы по обоснованию и установлению размеров СЗЗ в условиях и параметрах нынешней работы завода, с учетом результатов натурных исследований и измерений. При этом, используя передовые технологии и наиболее эффективные методы очистки выбросов, предприятию необходимо обеспечить установленный ранее размер СЗЗ в сторону сложившейся жилой застройки (исключение превышений , чтобы гарантировать безопасность населения.

Поскольку предприятие находится поблизости от жилой застройки, состояние атмосферного воздуха в границах СЗЗ должно постоянно контролироваться как службами самого завода, так и органами, уполномоченными осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух на территории санитарно-защитной зоны и на ее границе).

В этой зоне также размещаются нефтебазы, размер СЗЗ которых составляет 500 м. Жилая застройка в СЗЗ не располагается и не планируется.

Юго-западная производственная зона – промышленно-коммунальная зона.

Допускается размещение коммунально-складских объектов не выше 3-го класса вредности с размером санитарно-защитных зон предприятий от 50 до 300 м.

Размер единой санитарно-защитной зоны не должен превышать 100 м, в сторону жилой застройки – 25 м.

Восточная производственная зона – промышленная зона пищевой отрасли.

Промышленная зона должна оформиться, как зона производств пищевой отрасли с размером санитарно-защитных зон предприятий от 50 до 300 м. Предприятия с СЗЗ 300 м необходимо размещать в  центральной части производственной зоны.

Производственно-деловая  зона

Допускается размещение предприятий и экологически чистых производств не выше 5-го класса вредности: складов оптовой торговли, логистический центр, небольшие сборочные цеха, экологически чистые производства а также офисные помещения предприятий по обслуживанию производственных зон.

Охрана водных ресурсов

Поверхностные воды

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления  водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира проектом предлагаются следующие мероприятия.

- Осуществление экологического контроля и мониторинга состояния водных объектов на территории муниципального образования в рамках полномочий поселения.

- Соблюдение режима использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Организация поверхностного стока на территории с.Александровское (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

- Оборудование  ливневой канализации очистными сооружениями (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

- Строительство комплекса очистных сооружений канализации, обеспечение качественной очистки сточных вод.

- Организация централизованного водоотведения в с.Александровское.

- Ликвидация выпусков сточных и ливневых вод на рельеф и в водные объекты без очистки.

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.

- Контроль за состоянием полигона ТБО, проведение мероприятий, исключающих попадание фильтрата в поверхностные и подземные воды.

В соответствии с Водным Кодексом РФ в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления  водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В Александровском сельском поселении водоохранные зоны должны быть установлены по берегам следующих водных объектов:

Таблица 3.11

Размер водоохранных зон водных объектов в сельском поселении                                                (в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ)

| № п.п. | Наименование водных объектов | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Обь | 200 |
| 2 | Ильяк | 200 |
| 3 | Левый Ильяк | 200 |
| 4 | Кульеган | 50 |
| 5 | Ларьеган | 200 |
| 6 | Запорная | 200 |
| 7 | Колтогорская | 200 |
| 8 | Большая Окуневка | 100 |
|  | Озера с площадью зеркала более 0,5 км2 | 50 |

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежных защитных полос принята для водных объектов  поселения (согласно Водному Кодексу РФ) в размере 50 м.

При наличии ливневой канализации и набережной границы прибрежной защитной полосы совпадают с парапетом набережной. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Таким образом, после возведения защитных сооружений в с.Александровское прибрежная защитная полоса будет совмещена с парапетом набережной.

Подземные воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности водозабора хозяйственно-питьевого назначения необходимо строгое соблюдение режима ЗСО (в составе трех поясов).

Для предотвращения загрязнения подземных вод требуется:

- обязательная герметизация оголовков каждой скважины;

- герметичность помещений павильонов насосных станций 1 подъема для предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод;

- наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО);

- отсутствие в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения;

- отсутствие в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- выполнение ежемесячно бактериологических анализов воды источника, подаваемой потребителю и ежеквартально – химических;

- проведение ликвидационного тампонажа бездействующих скважин.

В 1,3 км от с.Александровское находится скважина с минеральной водой. Бальнеологическая ценность воды определяется минерализацией, общим ионно-солевым составом и присутствием в воде комплекса специфических компонентов.

Проектом рекомендуется произвести инвентаризацию скважины и оценить возможности ее использования в дальнейшем.

Обращение с отходами

Организация сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов относится к вопросам местного значения городского округа.

Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

В соответствии нормами образования отходов, приведенными в  СНиП 2.07.01-89*, в Александровском сельском поселении ежегодно будет образовываться от населения бытовых отходов на расчетный срок  - 2550 тонн в год.

С учетом промышленных и коммерческих отходов в современном соотношении (15%)  масса отходов составит на расчетный срок  2932 тонн в год.

Жидких отходов образовываться не будет. В с.Алексндровское и д.Ларино проектируется полное канализование территории.

- Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО проектом предлагаются следующие меры:

- Завершение строительства полигона ТБО (на первую очередь) в с.Александровское.

- Переход на весовой способ учета отходов, вывозимых на полигон. Оборудование полигона весовой установкой.

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение.

- Организация в МО раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом.

- Стимулирование организации производств по сбору и переработке отдельных видов отходов в поселении.

- Организация и оборудование площадок для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам.

- Приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем перевозимых отходов от 4 до 8 раз.

- Вывоз ТБО из д.Ларино предлагается на полигон в с.Александровское. При малых объемах отходов, образующихся в населенном пункте, вывоз может осуществляться 2-3 раза в неделю.

- Для утилизации биологических отходов предлагается организация скотомогильника (биотермической ямы) вблизи полигона ТБО.

Охрана ландшафтов.  Особо охраняемые природные территории

Наилучшим способом охраны природных ландшафтов является организация особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В границах  Александровского сельского поселения  расположен памятник природы регионального значения «Озеро Голубое». Площадь памятника, включая водоохранную зону 50 м, составляет 160 га.

Местным органам власти необходимо обеспечить соответствующий режим охраны, и использовать территорию памятника природы без нанесения ущерба природному комплексу.

Организация ООПТ местного значения в поселении проектом не предлагается.

На территории с.Александровское  проектом предлагается организация рекреационных зон и зеленых насаждений общего пользования.  Организованная рекреационная деятельность не должна наносить ущерб существующим лесным насаждениям.  Муниципальные службы должны организовать  правильное использование  их для отдыха и оздоровления населения.

## 3.8. Оптимизация структуры земельного фонда. Предложения по изменению границ населенного пункта

Земли населенных пунктов

Проектом предлагается изменение границы с.Александровское с целью расширения возможностей для размещения жилой застройки, дополнительных производственных площадок и центрального водозабора, а также для организации в границах населенного пункта рекреационных зон.

| № точки | Координаты точек в системе координат - Пулково 1942 г. (Zone 14) |  | Направление | Расстояние между точками, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 58647,994 | 282405,84 | На Ю | 746 |
| 2 | 58470,106 | 281683,563 | На ЮВ по границе полосы отвода дороги, не включая полотно дороги | 1345 |
| 3 | 59555,535 | 280939,050 | На Ю по линии электропередачи | 449 |
| 4 | 59495,677 | 280492,261 | На ЮЗ по линии электропередачи до оз.Голубое | 1821 |
| 5 | 60117,639 | 278783,840 | На Ю по берегу озера | 1609 |
| 6 | 59480,110 | 277703,118 | На ЮВ по ручью, впадающему в оз.Голубое | 2671 |
| 7 | 60624,847 | 276895,750 | На СВ по дороге (включая полотно дороги) | 80 |
| 8 | 60679,911 | 276954,491 | На ЮВ под углом 90 град. | 63 |
| 9 | 60728,163 | 276913,011 | На ЮВ по границе земель лесного фонда (лесного квартала) | 1002 |
| 10 | 60516,658 | 275933,380 | На В по границе земель лесного фонда (лесного квартала) | 1679 |
| 11 | 62047,673 | 275245,126 | На СВ по границе земель лесного фонда (лесного квартала) | 1097 |
| 12 | 62626,423 | 276173,522 | На В по проектируемой дороге (включая полотно дороги) | 1783 |
| 13 | 64350,666 | 276174,049 | На ЮВ по р.Сайма (до впадения р.Анвар) | 1090 |
| 14 | 64931,281 | 276862,483 | На С по р.Анвар (до старицы) | 912 |
| 15 | 64640,096 | 277521,570 | На СЗ по р.Анвар до впадения в р.Обь | 573 |
| 16 | 64212,645 | 277895,899 | На СЗ вниз по течению р.Обь | 7580 |
|  | Периметр границы |  |  | 24500 |

Площадь села Александровское в новых границах составит 1961 га.

Земли д.Ларино остаются без изменения. По обмеру чертежа площадь д.Ларино в существующих границах составляет 70,4 га.

Таким образом, площадь земель населенных пунктов в Александровском сельском поселении составит 2031,4 га.

Земли сельскохозяйственного назначения

Площадь земель сельскохозяйственного назначения  сократится за счет:

- включения в границы с.Александровское,

- перевода в состав лесного фонда покрытых лесом земель по материалам Лесного плана Томской области, утвержденного в 2008 г. (земли бывшего «Каргасоксельлеса» в пойме р.Оби),

- развития транспортной инфраструктуры, в основном - дорог регионального и федерального значения.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи….

Площадь земель данной категории значительно вырастет за счет развития транспортной инфраструктуры, в основном - дорог регионального и федерального значения. Перевод земель будет осуществляться из состава земель лесного фонда (основная часть) и сельскохозяйственного назначения (в пойменной зоне).

Земли лесного фонда

В 2008 году в связи с введением в действие нового Лесного кодекса РФ и  реорганизацией структурных подразделений лесного хозяйства земли Каргасокского лесничества Каргасоксельлеса включены в состав Александровского лесничества (Приказ Рослесхоза № 288 от 27.06.2007 г.). Эти земли из категории земель сельскохозяйственного назначения должны быть переведены в состав земель лесного фонда. Администрация Томской области согласовала перевод земель сельскохозяйственного назначения в Александровском районе (Александровское лесничество) в земли лесного фонда (Распоряжение № 42-р-з от 21.07.2009 г.).

Сокращение площади земель лесного фонда произойдет за счет перевода в земли промышленности под проектируемыми дорогами.

Таким образом, состав земель в Александровском сельском поселении изменится в сторону увеличения площади земель лесного фонда и сокращения земель сельскохозяйственного назначения. По обмеру чертежа площадь земель лесного фонда на территории Александровского сельского поселения увеличится за счет земель сельскохозяйственного назначения на 6710 га.

Земли лесного фонда являются собственностью Российской Федерации. Участки, передаваемые в лесной фонд, обозначены на проектном  чертеже.

Земли водного фонда

На расчетный срок остаются без изменения.

Земли запаса

На расчетный срок остаются без изменения.

Если принять за основу данные Проекта территориального землеустройства Александровского сельского поселения Александровского района Томской области (2006 г.,  ОАО «Томскгипрозем»), то изменения в категориях земель,  согласно решениям генерального плана, будет следующим:

Распределение земель Александровского сельского поселения по категориям

| Категории земель | Площадь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % | га | % |
|  | 2009 г. |  | 2020 г. |  | 2035 г. |  |
| Сельскохозяйственного назначения | 103770,16 | 11,8 | 95634,44 | 10,8 | 95634,44 | 10,8 |
| Населенных пунктов, в том числе с .Александровское с.Ларино | 884,16 845,8 38,36 | 0,1 | 2031,4 1961* 70,4* | 0,2 | 2031,4 1961* 70,4* | 0,2 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта… | 1561,55 | 0,2 | 5872 | 0,7 | 6321 | 0,7 |
| Водного фонда (р.Объ) | 7470,0 | 0,8 | 7470,0 | 0,8 | 7470,0 | 0,8 |
| Лесного фонда | 725699,72 | 82,5 | 728409,72 | 82,8 | 728009,72 | 82,9 |
| Запаса | 40336,9 | 4,6 | 40336,9 | 4,6 | 40336,9 | 4,6 |
| Всего земель в границах поселения | 879722,49 | 100 | 879722,49 | 100 | 879722,49 | 100 |

* По обмеру чертежа

Согласно CанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры  СЗЗ для предприятий составляют: 1 класс – 1000 м; 2 класс – 500 м; 3 класс – 300 м; 4 класс – 100 м; 5 класс – 50 м.

Ориентировочный размер СЗЗ (согласно СанПиН) для предприятия этого класса составляет 1000 м. С юго-восточной стороны от завода на расстоянии 250 м располагается существующая жилая застройка. СЗЗ была согласована в 2001 г. (при строительстве завода) в следующих размерах: 250 м - на юг и юго-восток (до жилой застройки), 500 м – на запад и 700 м на север, северо-запад и северо-восток.  В 2007 г. была произведена реконструкция завода (включение новых технологий и увеличение  мощностей). Сейчас необходимо произвести работы по обоснованию и установлению размеров СЗЗ в условиях и параметрах нынешней работы завода, с учетом результатов натурных исследований и измерений.

В СЗЗ предприятий допускается размещение предприятий меньшего класса вредности, за исключением предприятий пищевой промышленности.

СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест.